## Bauteilliste für die Quad Art-Net Box

| Part | Value | Device | Package | Sheet | Anzahl | Reichelt | Farnell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1, C2 | 220µF16V | CPOL-EUE5-8.5 | E5-8,5 | 1 | 2 | RAD FR 220/16 |  |
| C3 | 220pF | C-EUC0805 | C0805 | 1 | 1 | NPO-G0805 220P |  |
| C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C18, C20, C23, C24 | 100n | C-EUC0805 | C0805 | 2 | 15 | X7R-G0805 100N |  |
| C13 | 10u/10V | CPOL-EUSMCA | SMC_A | 1 | 1 |  | 1457414RL |
| C16, C17, C19, C21, C22 | 22p | C-EUC0805 | C0805 | 1 | 5 | NPO-G0805 22P |  |
| C25 | 100µF16V | CPOL-EUE2.5-7 | E2,5-7 | 1 | 1 | RAD 100/16 |  |
| D1-6, D9-10 | SMBJ6,0 | SUPPRESSOR-SMBJ | SMBJ | 2 | 8 |  | 1797902 |
| D7, D8 | MBRS140 | SCHOTTKY-DIODESMD | SMB | 1 | 2 | MBRS 140 SMD |  |
| F1 | 1A | PICOFUSE | POLYFUSE | 1 | 1 | PFRA 050 |  |
| IC1 | MC34063AD | MC34063AD | SOIC8 | 1 | 1 | MC 34063 AD |  |
| IC2, IC3, IC5, IC6 | ADM3483ARZ | SN65176D | SO-08 | 2 | 4 |  | 1274169 |
| IC4 | ENC28J60-SO | ENC28J60-SO | SO28W | 1 | 1 | ENC 28J60-I/SO |  |
| J1 |  | JACK-PLUG1 | SPC4078 | 1 | 1 | HEBW 21 |  |
| L1, L2, L12 | 1µH | L-EUL3225P | L3225P | 1 | 3 |  | 2114310 |
| L3, L13 | 100µH | SLF7045 | SLF7045 | 1 | 2 |  | 2345094 oder 1635995 |
| L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 | 100µH | L-EUL4532C | L4532M | 2 | 8 | 0 Ohm | 4668595 |
| LED1, LED6 |  | LEDCHIPLED_1206 | CHIPLED_1206 | 1 | 2 | SMD-LED 1206 GE |  |
| PROG |  | ML6 | ML6 | 1 | 1 | WSL 6G |  |
| Q1 | 8Mhz X | TAL/S Q | S s | 1 | 1 | 8,0000-HC49U-S |  |
| Q2 | 25Mhz | XTAL/S | QS | 1 | 1 |  | 1611783 |
| R1, R2, R11, R18, R20, R21, R23, R24 | 4,7 | R-EU_R0805 | R0805 | 2 | 8 | SMD-0805 4,70 |  |
| R3, R19, R22, R25, R31 | 100 | R-EU_R0805 | R0805 | 2 | 4 | SMD-0805 100 |  |
| R4 | 1Ohm | R-EU_0207/10 | 0207/10 | 1 | 1 | METALL 1,00 |  |
| R5 | 1k6 | R-EU_M0805 | M0805 | 1 | 1 | SMD-0805 1,60K |  |
| R6 | 1k | R-EU_M0805 | M0805 | 1 | 1 | SMD-0805 1,00K |  |
| R7, R12, R13, R31 | 390 | R-EU_R0805 | R0805 | 1 | 4 | SMD-0805 390 |  |
| R8, R9 | 10k | R-EU_R0805 | R0805 | 1 | 2 | SMD-0805 10,0K |  |
| R10 | 2k7 | R-EU_R0805 | R0805 | 1 | 1 | SMD-0805 2,70K |  |
| R14, R15, R16, R17, R30 | 50 | R-EU_R0805 | R0805 | 1 | 5 | SMD-0805 47,0 |  |
| R26, R27, R28, R29 | 120 | R-EU_R0805 | R0805 | 2 | 4 | SMD-0805 120 |  |
| S1 |  | DIP04SB | DIP04SB | 1 | 1 | DP 04 oder NT 04 |  |
| S2 |  | 10-XX | B3F-10XX | 1 | 1 | Taster 3301 |  |
| U$1 | MAGJACK | MAGJACK | MAGJACK | 1 | 1 |  | 1137983 oder 2356126 |
| U1 | ATXMEGA32A4U-AU | ATXMEGA32A4U-AU | QFP80P1200X1200X120-44N | 1 | 1 | ATXMEGA32A4 oder ATXMEGA32A4U | 1748557 |
| X1, X2, X3, X4 |  | 90-3 | 90-3 | 2 | 4 | AKL 182-03 u. AKL 169-03 |  |