DMX CONTROL

Bedienungsanleitung

Radig DMX Control ist ein eigenständig entwickeltes Softwareprodukt von Radig Hard & Software / Elektrotechnik. Etwaige Ähnlichkeiten mit anderen Produkt- oder Softwarebezeichnungen sind zufällig. Es besteht keine Verbindung zu anderen Softwareprojekten oder Anbietern.

Webbasiertes Art-Net- und RDM-Lichtsteuerpult

Windows · Linux · Raspberry Pi · Android

Ein Universum · 512 DMX-Kanäle · Unicast · 33 fps

# 1. Überblick

Radig DMX Control ist eine lokal laufende, browserbasierte Lichtsteuerung. Die Anwendung sendet ein DMX-Universum per Art-Net-Unicast an einen ausgewählten Node. Das Bedienbild orientiert sich an einem kompakten Hardwarepult, arbeitet jedoch ohne zusätzlich aufspringende Einstellfenster: Einstellungen erscheinen im grünen Pultdisplay.

Abb. 1: Hauptansicht mit 8 Kanalfadern, Master, Fixture-Auswahl, Display, Encodern und Speicherfeldern.

## Leistungsumfang

1 Art-Net-Universum mit 512 Kanälen auf dem Standard-UDP-Port 6454

Unicast-Ausgabe mit 33 Bildern pro Sekunde

24 Fixtures, jeweils bis zu 34 frei zuweisbare Kanäle

30 Szenen, 30 Chases und 15 integrierte Bewegungs-/Farbeffekte

Bis zu fünf gleichzeitig aktive Chases

Manuelle, zeitgesteuerte und mikrofonabhängige Chase-Wiedergabe

RDM Discovery, Identify und Änderung der DMX-Startadresse

Nebelmaschinensteuerung, Blackout, HSV-Farbwahl, Datensicherung und 15 Projektplätze

Wichtig: Der ESP-Art-Net-Node wird von dieser Anwendung nicht verändert. RDM muss auf seiner Weboberfläche aktiviert sein. Bei nicht RDM-fähigen Geräten kann deaktiviertes RDM unerwünschtes Flackern durch alternative Startcodes vermeiden.

# 2. Installation und Start

## Windows

- Node.js 20 oder neuer von https://nodejs.org installieren.

- Im Gesamtpaket den Ordner Windows bzw. die Datei Radig-DMX-Control-Windows-1.1.0.zip vollständig in einen eigenen Ordner entpacken. Nicht direkt aus der ZIP-Datei starten.

- Windows PowerShell als Administrator öffnen und in den entpackten Ordner wechseln.

- Die Installation mit powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\Install-Radig-DMX.ps1 ausführen.

- Anschließend Radig DMX Control über das Windows-Startmenü starten. Der Browser öffnet http://localhost auf dem Standardport 80.

Hinweis: Administratorrechte werden für die Windows-Firewallfreigabe benötigt. Die Anwendung selbst wird benutzerbezogen unter %LOCALAPPDATA%\RadigDMXControl installiert. Projekte, Testlaufzeit und Lizenzdaten liegen getrennt unter %LOCALAPPDATA%\RadigDMXControlData und bleiben bei einer normalen Deinstallation erhalten.

## Linux und Raspberry Pi

- Node.js 20 oder neuer installieren.

- Im Gesamtpaket die passende Linux- oder Raspberry-Pi-ZIP-Datei vollständig entpacken und ein Terminal in diesem Ordner öffnen.

- chmod +x install.sh ausführen.

- Mit sudo ./install.sh installieren. Der systemd-Dienst wird automatisch aktiviert und gestartet.

- Im Browser http://<IP-des-Rechners> öffnen. Den Dienst bei Bedarf mit systemctl status radig-dmx-control prüfen.

Netzwerk: Steuerrechner, iPad und Art-Net-Node müssen sich gegenseitig per IP erreichen. Die Firewall muss UDP 6454 für Art-Net sowie TCP 80 für HTTP und optional TCP 443 für HTTPS zulassen. Die beim Start im Terminal angezeigte Network-Adresse kann auf anderen Geräten im selben LAN geöffnet werden.

## Android-App

- Die APK-Datei aus dem Ordner Android des Gesamtpakets auf das Android-Gerät kopieren, zum Beispiel per USB, SD-Karte oder privaten Download-Link.

- Auf dem Gerät Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Weitere Sicherheitseinstellungen öffnen und die Installation aus dieser Quelle für den verwendeten Dateimanager oder Browser erlauben. Die Bezeichnung kann je nach Android-Version abweichen.

- Die APK im Dateimanager öffnen und INSTALLIEREN bestätigen. Bei einer vorhandenen älteren Version die Aktualisierung zulassen.

- Nach der Installation die Berechtigung für unbekannte Quellen wieder deaktivieren, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Hinweis: Die Android-App ist eine eigenständige Version von Radig DMX Control und verwendet die native Android-Mikrofonberechtigung. Beim ersten Start des MUSIC-Modus den Mikrofonzugriff erlauben.

## Tablet-Browser: HTTPS und Mikrofon

Chrome und Safari geben das Tablet-Mikrofon nur in einem sicheren Browserkontext frei. http://localhost gilt ausschließlich direkt auf dem Steuerrechner als sicher; ein Tablet-Aufruf über http://<IP-des-Rechners> ist nicht sicher. Deshalb muss die Serveroberfläche auf iPad und Android-Tablet über eine vertrauenswürdige HTTPS-Adresse geöffnet werden. Dies gilt auch für Chrome auf dem iPad, da dort dieselbe Browserbasis wie Safari verwendet wird.

- Dem Steuerrechner eine feste LAN-IP geben. Die Adresse darf sich später nicht ändern, da sie im Zertifikat steht.

- HTTPS einrichten. Unter Windows im Installationsordner ausführen: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\Setup-Https.ps1 -IPAddress 192.168.0.244. Unter Linux oder Raspberry Pi im App-Ordner ausführen: sudo ./Setup-Https.sh 192.168.0.244. Die Beispieladresse durch die feste IP des Steuerrechners ersetzen.

- Radig DMX Control beziehungsweise den systemd-Dienst neu starten.

- Auf dem Tablet zunächst http://<IP-des-Rechners>/api/https/root-ca öffnen und Radig-DMX-Root-CA.cer herunterladen und installieren.

- iPad/iPhone: Unter Einstellungen > Allgemein > Info > Zertifikatsvertrauenseinstellungen das vollständige Vertrauen für das Radig-Stammzertifikat aktivieren. Android: Das Zertifikat in den Sicherheitseinstellungen als CA-Zertifikat für Apps/VPN installieren; die genaue Bezeichnung hängt von Hersteller und Android-Version ab.

- Danach ausschließlich https://<IP-des-Rechners> öffnen, MUSIC wählen und die Mikrofonabfrage mit Zulassen bestätigen.

Prüfung bei MICROPHONE DENIED: In der Adresszeile muss https:// stehen und der Browser darf keine Zertifikatswarnung anzeigen. In den Website-Einstellungen des Browsers muss Mikrofon auf Zulassen stehen. Eine zuvor abgelehnte Berechtigung dort zurücksetzen, die Seite vollständig neu laden und MUSIC erneut wählen. Inkognito-/Privatmodus vermeiden. Wenn sich die IP-Adresse des Steuerrechners geändert hat, HTTPS mit der neuen festen IP erneut einrichten und das neue Stammzertifikat installieren.

## Testversion und Lizenz

Die Testversion zählt 10 Stunden tatsächlich aufsummierte Programmlaufzeit. Eine Lizenz kann jederzeit vor Ablauf aktiviert werden: Dazu unten links auf die Anzeige TRIAL drücken. Die dort angezeigte INSTALLATION ID an Radig Hard & Software / Elektrotechnik übermitteln, den erhaltenen Lizenzschlüssel vollständig in LICENSE KEY einfügen und ACTIVATE LICENSE drücken. Nach Ablauf wird die Art-Net-Ausgabe sicher dunkel geschaltet und die Oberfläche zeigt denselben Lizenzdialog automatisch.

# 3. Statusleiste und Grundbedienung

| Anzeige | Bedeutung |
| --- | --- |
| Node | IP-Adresse des gewählten Art-Net-Nodes; grüner Punkt bedeutet aktuell erkannt. |
| Art-Net | Grün bedeutet aktive Unicast-Ausgabe an einen erreichbaren Node. |
| RDM | Grün bedeutet, dass der gewählte Node RDM als aktiv meldet. |
| Universe | Ausgewähltes Art-Net-Universum; über die Anzeige änderbar. |
| FPS | Ausgaberate; für dieses Projekt 33 fps. |
| CONNECTED | WebSocket-Verbindung zwischen Oberfläche und lokalem Server. |

Node-Auswahl: Auf die Node-Anzeige in der Kopfzeile drücken, um gefundene Nodes auszuwählen, Discovery erneut auszuführen oder die Ausgabe zu deaktivieren. Ein Node gilt nach 30 Sekunden ohne ArtPollReply als offline; die Art-Net-Ausgabe pausiert dann. Wird derselbe Node über seine MAC-Adresse mit einer neuen IP erkannt, übernimmt die Software die neue Adresse automatisch und setzt die Ausgabe fort.

Die acht Fader steuern die aktuelle Kanalseite des primär ausgewählten Fixtures. Mehrfachauswahl erfolgt mit Strg, Umschalt oder Cmd. Dann wird derselbe relative Fixture-Kanal an alle ausgewählten Geräte gesendet. Der Master skaliert die Gesamtausgabe.

# 4. Fixtures anlegen und patchen

- Gewünschtes Fixture wählen.

- MENU drücken. Im Display steht SYSTEM SETUP.

- Bei 01 PATCH FIXTURE REC/ENTER drücken. Die Fixture-Patch-Seite öffnet sich.

- Fixture-Name und DMX-Startadresse eintragen. Die angezeigte DMX-Kanalnummer wird aus Startadresse und Offset berechnet.

- Für jeden Fader die Funktion und den DMX-Offset festlegen. Verfügbar sind unter anderem Dimmer, Farben, Color Wheel, Gobo Wheel, Prism, Focus, Zoom, Iris, Frost, Pan, Tilt, Geschwindigkeit, Macro, Control und Other.

- PAN und TILT in ihren eigenen Zeilen markieren. Sie steuern diese Zuordnungen unabhängig von den Fadern. Beispiel: Fader 1 ist Dimmer mit Offset 06, PAN hat Offset 01: Fader 1 steuert den sechsten DMX-Kanal des Fixtures, der PAN-Encoder den ersten.

- Fade aktiviert die weiche Überblendung dieses Kanals in AUTO-Chases. Invertierung kehrt den DMX-Wert um: aus 0 wird 255 und umgekehrt. Mit ADD CHANNEL zusätzliche Einträge bis maximal 34 anlegen; mit REMOVE nicht benötigte Einträge entfernen.

- SAVE PATCH speichert die Änderungen, CANCEL verwirft sie.

Abb. 2: Die Fixture-Patch-Seite mit Funktion, Offset, berechnetem DMX-Kanal, Fade und Invertierung.

Abb. 3: Patch-Bearbeitung im Pultdisplay öffnen.

Abb. 4: Kanalanzahl eines Fixtures bis maximal 34 erweitern.

## Baugleiches Fixture kopieren

Zur Patch-Seite COPY FIXTURE wechseln, Zielgerät mit PREVIOUS/NEXT wählen und mit REC/ENTER speichern. Kanalstruktur und Name werden kopiert; die bereits vorhandene Startadresse des Zielgeräts bleibt erhalten.

Abb. 5: Kopieren einer Fixture-Definition ohne Adressüberschreibung.

# 5. Manuelle Lichtsteuerung

Fixture-Seite A, B oder C wählen und eine oder mehrere Fixture-Tasten aktivieren. PAGE UP kurz drücken, um zu höheren Faderseiten zu wechseln (1-8, 9-16, 17-24, 25-32). Jeder Fader steuert den DMX-Offset seines Patch-Eintrags, nicht automatisch den gleich nummerierten DMX-Kanal. PAGE DOWN kurz drücken, um zur vorherigen Faderseite zurückzukehren. Die PAN- und TILT-Encoder greifen unabhängig davon auf die entsprechend gepatchten Kanaltypen zu. So sind pro Fixture 32 Fader-Kanäle plus getrennte PAN- und TILT-Kanäle möglich. Fader- und Encoderpositionen werden beim Umschalten weich animiert; dies bildet die Rückmeldung von Motorfadern nach.

## HSV-Farbwahl

PAGE DOWN/HSV etwa 0,7 Sekunden gedrückt halten, um die HSV-Farbwahl zu aktivieren und den Farbton um 30 Grad weiterzuschalten. Ein kurzer Druck blättert dagegen eine Faderseite zurück. Die Anwendung rechnet HSV in die gepatchten Rot-, Grün- und Blaukanäle aller ausgewählten Fixtures um. Voraussetzung ist eine korrekte RGB-Zuordnung im Patch.

## Blackout

BLACKOUT schaltet die Ausgabe dunkel. Unter SYSTEM SETUP > BLACKOUT MODE wird gewählt, ob alle 512 Kanäle auf Null gehen oder nur gepatchte Dimmerkanäle abgeschaltet werden. Node Output muss aktiv bleiben; Blackout ist die vorgesehene Dunkelschaltung während des Betriebs.

# 6. Szenen

- SCENE wählen und mit A/B den Speicherbereich 1-15 oder 16-30 festlegen.

- Gewünschtes Lichtbild mit Fadern und Encodern einstellen.

- REC drücken; das Display fordert zur Speicherwahl auf.

- Eine Speichertaste drücken. Die grüne LED kennzeichnet den belegten Platz. Ein bereits belegter Szenenspeicher wird dabei vollständig überschrieben.

- Ohne aktives REC ruft dieselbe Taste die Szene auf. Ein erneuter Druck schaltet sie ab und stellt das vorherige manuelle Lichtbild wieder her. Beim Aufruf einer anderen Szene wird die bisherige Szene ersetzt.

- Zum Löschen PAGE UP/CLEAR etwa 0,7 Sekunden gedrückt halten, bis CLEAR SCENE / SELECT MEMORY im Display erscheint. Danach die zu löschende Speichertaste drücken. MENU/ESC bricht den Löschvorgang ab.

# 7. Chases

## Programmieren

- CHASE wählen.

- Erstes Lichtbild einstellen, REC drücken und einen Chase-Speicher wählen.

- Weitere Lichtbilder einstellen und jeweils mit REC und demselben Speicher als nächste Schritte anfügen. Ein Chase kann bis zu 485 Schritte enthalten.

- A/B wählt die Speicherplätze 1-15 bzw. 16-30.

- Zum vollständigen Löschen eines Chases PAGE UP/CLEAR etwa 0,7 Sekunden gedrückt halten, bis CLEAR CHASE / SELECT MEMORY im Display erscheint. Danach die Chase-Speichertaste drücken. Alle Schritte dieses Chases werden entfernt. MENU/ESC bricht den Löschvorgang ab.

## Wiedergabe

| Modus | Verhalten |
| --- | --- |
| MANUAL | Bei gewähltem CHASE und MANU schaltet die untere PAN/TILT-Taste alle aktiven Chases zum nächsten Schritt. Die beiden Drehregler bleiben für die Fixture-Position. |
| MUSIC | Nach Freigabe des Browser-Mikrofons löst ein erkannter Bass-/Pegelimpuls den nächsten Schritt aus. |
| AUTO | Fade- und Wartezeiten der gespeicherten Schritte laufen in Schleife. |

Ein Chase wird mit seiner Speichertaste aktiviert; das Display bestätigt dies mit CHASE <Nummer> ON. Ein erneutes Antippen deaktiviert ihn und zeigt CHASE <Nummer> OFF. Ein Chase übernimmt nur die Kanäle der Fixtures, die beim Programmieren ausgewählt waren. Nicht beteiligte Fixtures bleiben auch während der Wiedergabe manuell bedienbar. Bis zu fünf Chases können gleichzeitig aktiv sein; gemeinsam verwendete Kanäle werden nach dem HTP-Prinzip zusammengeführt. Nach erneutem Aktivieren beginnt AUTO wieder mit dem ersten Schritt.

Tap Tempo: Aus der Live-Ansicht MENU/ESC zweimal im gewünschten Abstand drücken. Aus dem Abstand wird ein Tempo zwischen 20 und 300 BPM berechnet. TEMPO SYNC ist dann aktiv und jeder AUTO-Chase-Schritt dauert einen Beat; das Verhältnis aus Fade- und Wartezeit bleibt erhalten. MENU > 14 CHASE TIMING stellt mit PAN die Fadezeit und mit TILT die Wartezeit in 100-ms-Schritten ein, übernimmt sie für vorhandene sowie neue Chase-Schritte und schaltet TEMPO SYNC aus.

# 8. Bewegungs- und Farbeffekte

MOVEMENT wählen und auf Seite A eine der Speichertasten 1-15 drücken. Die Plätze 1-9 erzeugen Bewegungen auf gepatchten PAN-/TILT-Kanälen, die Plätze 10-15 Farbeffekte auf RGB-Kanälen. Seite B ist im MOVEMENT-Modus gesperrt. Ein erneuter Druck schaltet den Effekt aus.

PAN/TILT → SPEED öffnet die Effektparameter. SPEED, SIZE, PHASE und DELAY werden über die vier Displaytasten in 16er-Schritten verändert. RUN MODE/SWAP schaltet die Displayseite, REC/ENTER übernimmt.

Abb. 6: Einstellen der Effektparameter im integrierten Displaybereich.

# 9. RDM

- Auf der Node-Weboberfläche RDM aktivieren und Node Output einschalten.

- In Radig DMX Control MENU > 05 RDM DMX ADDRESS öffnen.

- REC/ENTER startet Discovery.

- Mit PAN durch die gefundenen Geräte navigieren.

- Mit TILT die neue Adresse 1-512 einstellen und mit REC/ENTER senden.

- RUN MODE/SWAP wechselt zwischen Gerätename und UID.

- BLACKOUT schaltet Identify für das ausgewählte Gerät ein oder aus.

Hinweis: Wenn das Display RDM DISABLED zeigt, meldet der Node RDM als deaktiviert. Die Anwendung sendet dann bewusst keine RDM-Befehle.

# 10. Nebelmaschine

- MENU > 10 FOG MACHINE öffnen.

- Mit RUN MODE/SWAP zwischen Auto, Timer, Kanal 1 und Kanal 2 wechseln.

- PAN und TILT ändern Adresse, Wert sowie Ein-/Auszeiten. Kanal 2 kann auf OFF stehen.

- Mit REC/ENTER speichern.

- Die FOG-Taste arbeitet manuell als Taster; bei AUTO wird entsprechend Ein-/Auszeit zyklisch ausgegeben.

# 11. Projekte, Backup und Update

## Projektplätze

SYSTEM SETUP bietet SAVE PROJECT und LOAD PROJECT. Nach Auswahl wird eine der Speichertasten 1-15 gedrückt. Die Projektdateien liegen im data-Verzeichnis des Servers; die aktuelle Node-Verbindung bleibt beim Laden erhalten.

## JSON-Datensicherung

DATA BACKUP lädt den aktuellen Projektzustand und alle 15 Projektplätze gemeinsam als JSON-Datei herunter. DATA LOAD stellt den Projektzustand und die Projektplätze exakt wieder her; nicht im Backup enthaltene alte Plätze werden entfernt.

## Online-Versionsprüfung

UPDATE CHECK vergleicht die installierte Version mit https://www.ulrichradig.de/firmware/radig_dmx_control.json. Für die Prüfung benötigt der Server Internetzugang. Die installierte Version steht zusätzlich direkt neben dem RADIG-Logo.

Abb. 7: Systemeinstellungen im vorhandenen Pultdisplay.

# 12. Systemeinstellungen

| Eintrag | Funktion |
| --- | --- |
| 01 PATCH FIXTURE | Startadresse, Kanaloffset, Kanaltyp, Invertierung, Fade, Kanalzahl und Fixture Copy. |
| 02 RESET FACTORY | Programmierung zurücksetzen; Node-Verbindung bleibt erhalten. |
| 03 DELETE ALL PATCH | Alle Fixture-Patches auf Standard zurücksetzen. |
| 04 FADE MODE | Gepatchte Fade-Kanäle überblenden: alle oder nur PAN/TILT. |
| 05 RDM DMX ADDRESS | RDM Discovery, Adresse und Identify. |
| 06 DATA BACKUP | Projekt und alle 15 Projektplätze als JSON herunterladen. |
| 07 DATA LOAD | Projekt und Projektplätze aus JSON wiederherstellen. |
| 08 UPDATE CHECK | Onlineversion prüfen. |
| 09 BLACKOUT MODE | Alle Kanäle oder nur Dimmer. |
| 10 FOG MACHINE | Manuelle und automatische Nebelsteuerung. |
| 11 SAVE PROJECT | Aktuellen Stand in einem von 15 Projektplätzen speichern. |
| 12 LOAD PROJECT | Gespeicherten Projektplatz laden. |
| 13 MUSIC GAIN | Mikrofonempfindlichkeit in 25-Prozent-Schritten. |
| 14 CHASE TIMING | Fade- und Wartezeit für vorhandene und neue Chases; beendet Tempo Sync. |

# 13. Fehlersuche

| Problem | Prüfung / Abhilfe |
| --- | --- |
| Keine Ausgabe | Node-IP und grünen Art-Net-Status prüfen. Node Output auf der Node-Weboberfläche aktivieren. Blackout lösen. |
| NODE OFFLINE | Node einschalten und Netzwerk prüfen. Die Node-Anzeige drücken und REFRESH wählen. Bei geänderter IP wird derselbe Node über seine MAC-Adresse automatisch wieder verbunden. |
| Falsches Fixture reagiert | Startadresse und Kanaloffsets im Patch prüfen. Fixture-Tasten beziehen sich auf relative Kanäle. |
| Geräte flackern | RDM am Node deaktivieren, wenn nicht RDM-fähige Geräte alternative Startcodes nicht korrekt auswerten. |
| RDM-Gerät fehlt | RDM am Node aktivieren, Verkabelung prüfen, Discovery erneut starten. |
| MUSIC reagiert nicht | Die Oberfläche über HTTPS öffnen, Mikrofonberechtigung des Browsers erteilen und ein ausreichend deutliches Audiosignal zuführen. |
| UPDATE nicht erreichbar | Internet/DNS des Serverrechners und Erreichbarkeit der Versions-URL prüfen. |
| Installation durch Windows blockiert | ZIP vollständig entpacken und PowerShell als Administrator mit -ExecutionPolicy Bypass starten. |
| Schwarze Browserseite | Server neu starten, Seite mit Strg+F5 neu laden und http://localhost/api/health prüfen. |

# 14. Technische Daten

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| DMX | 1 Universum, 512 Kanäle |
| Transport | Art-Net 4, Unicast, UDP-Port 6454 |
| Bildrate | 33 fps |
| Fixtures | 24, maximal 34 Steuerkanäle je Fixture |
| Speicher | 30 Szenen, 30 Chases, 15 Projektplätze |
| Plattform | Windows, Linux, Raspberry Pi und eigenständige Android-App |
| RDM | Discovery, Identify, DMX-Startadresse; abhängig vom Node-Status |
| Webports | TCP 80 (HTTP), TCP 443 (optionales HTTPS) |
| Lizenz | 10 Stunden aufsummierte Testlaufzeit; anschließend signierte Aktivierung |