Kontakt-Belegung von Compact-Flash-Karten (CF)

| PIN | Funktion | PIN | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 26 | -CD1 |
| 2 | D3 | 27 | D11 |
| 3 | D4 | 28 | D12 |
| 4 | D5 | 29 | D13 |
| 5 | D6 | 30 | D14 |
| 6 | D7 | 31 | D15 |
| 7 | -CE1/-CE1/-CS0 | 32 | -CE2/-CE2/-CS1 |
| 8 | A10 | 33 | -VS1 |
| 9 | -OE | 34 | -IORD |
| 10 | A9 | 35 | -IOWR |
| 11 | A8 | 36 | -WE |
| 12 | A7 | 37 | -RDY,-BSY/-IREQ/INTRQ |
| 13 | VCC | 38 | VCC |
| 14 | A6 | 39 | -CSEL |
| 15 | A5 | 40 | -VS2 |
| 16 | A4 | 41 | RESET/RESET/-RESET |
| 17 | A3 | 42 | -WAIT/-WAIT/-IORDY |
| 18 | A2 | 43 | -INPACK |
| 19 | A1 | 44 | -REG |
| 20 | A0 | 45 | BVD2/-SPKR/DSAP |
| 21 | D0 | 46 | BVD1/-STSCHG/-PDIAG |
| 22 | D1 | 47 | D8 |
| 23 | D2 | 48 | D9 |
| 24 | WP/-IOIS16/-IOS16 | 49 | D10 |
| 25 | -CD2 | 50 | GND |

- Invertiertes Signal

- Memory Mode  /  I/O Mode  /  True IDE Mode