DIMM (Double In Line Memory Module)

Pin 1

DIMM 64 Bit (+ 8Parity Bit) Busbreite

| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 43 | VSS | 85 | VSS | 127 | VSS |
| 2 | D0 | 44 | NC | 86 | D32 | 128 | CKE0 |
| 3 | D1 | 45 | /CS2 | 87 | D33 | 129 | /CS3 |
| 4 | D2 | 46 | DQMB2 | 88 | D34 | 130 | DQMB6 |
| 5 | D3 | 47 | DQMB3 | 89 | D35 | 131 | DQMB7 |
| 6 | VCC | 48 | NC | 90 | VCC | 132 | NC |
| 7 | D4 | 49 | VCC | 91 | D36 | 133 | VCC |
| 8 | D5 | 50 | NC | 92 | D37 | 134 | NC |
| 9 | D6 | 51 | NC | 93 | D38 | 135 | NC |
| 10 | D7 | 52 | C2 / NC | 94 | D39 | 136 | C6 / NC |
| 11 | D8 | 53 | C3 / NC | 95 | D40 | 137 | C7 / NC |
| 12 | VSS | 54 | VSS | 96 | VSS | 138 | VSS |
| 13 | D9 | 55 | D16 | 97 | D41 | 139 | D48 |
| 14 | D10 | 56 | D17 | 98 | D42 | 140 | D49 |
| 15 | D11 | 57 | D18 | 99 | D43 | 141 | D50 |
| 16 | D12 | 58 | D19 | 100 | D44 | 142 | D51 |
| 17 | D13 | 59 | VCC | 101 | D45 | 143 | VCC |
| 18 | VCC | 60 | D20 | 102 | VCC | 144 | D52 |
| 19 | D14 | 61 | NC | 103 | D46 | 145 | NC |
| 20 | D15 | 62 | NC | 104 | D47 | 146 | NC |
| 21 | C0 | 63 | CKE1 | 105 | C4 / NC | 147 | NC |
| 22 | C1 | 64 | VSS | 106 | C5 / NC | 148 | VSS |
| 23 | VSS | 65 | D21 | 107 | VSS | 149 | D53 |
| 24 | NC | 66 | D22 | 108 | NC | 150 | D54 |
| 25 | NC | 67 | D23 | 109 | NC | 151 | D55 |
| 26 | VCC | 68 | VSS | 110 | VCC | 152 | VSS |
| 27 | /WE | 69 | D24 | 111 | /CAS | 153 | D56 |
| 28 | DQMB0 | 70 | D25 | 112 | DQMB4 | 154 | D57 |
| 29 | DQMB1 | 71 | D26 | 113 | DQMB5 | 155 | D58 |
| 30 | /CS0 | 72 | D27 | 114 | /CS1 | 156 | D59 |
| 31 | NC | 73 | VCC | 115 | RAS | 157 | VCC |
| 32 | VSS | 74 | D28 | 116 | VSS | 158 | D60 |
| 33 | A0 | 75 | D29 | 117 | A1 | 159 | D61 |
| 34 | A2 | 76 | D30 | 118 | A3 | 160 | D62 |
| 35 | A4 | 77 | D31 | 119 | A5 | 161 | D63 |
| 36 | A6 | 78 | VSS | 120 | A7 | 162 | VSS |
| 37 | A8 | 79 | CLK2 | 121 | A9 | 163 | CLK3 |
| 38 | A10 | 80 | NC | 122 | BA0 | 164 | NC |
| 39 | BA1 | 81 | NC | 123 | A11 | 165 | SA0 |
| 40 | VCC | 82 | SDA | 124 | VCC | 166 | SA1 |
| 41 | VCC | 83 | SCL | 125 | CLK1 | 167 | SA2 |
| 42 | CLK0 | 84 | VCC | 126 | NC | 168 | VCC |