IDE – Bus

Ansicht eines IDE Gerätes von der Rückseite (CDROM/HDD)

PIN1

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■		■    ■    ■    ■

IDE Anschluss					Power Anschluß

| #### IDE Anschluss Kontaktbelegung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dir. | Signal | Pin Nr. |  | Pin Nr. | Signal | Dir. |
| E | /RESET | 1 | ■ ■ | 2 | GND | E |
| E/A | DB7 | 3 | ■ ■ | 4 | DB8 | E/A |
| E/A | DB6 | 5 | ■ ■ | 6 | DB9 | E/A |
| E/A | DB5 | 7 | ■ ■ | 8 | DB10 | E/A |
| E/A | DB4 | 9 | ■ ■ | 10 | DB11 | E/A |
| E/A | DB3 | 11 | ■ ■ | 12 | DB12 | E/A |
| E/A | DB2 | 13 | ■ ■ | 14 | DB13 | E/A |
| E/A | DB1 | 15 | ■ ■ | 16 | DB14 | E/A |
| E/A | DB0 | 17 | ■ ■ | 18 | DB15 | E/A |
| E | GND | 19 | ■ ■ | 20 | KEYPIN | N.C. |
| A | DMAREQ | 21 | ■ ■ | 22 | GND | E |
| E | /DIOW | 23 | ■ ■ | 24 | GND | E |
| E | /DIOR | 25 | ■ ■ | 26 | GND | E |
| A | IORDY | 27 | ■ ■ | 28 | SPINDEL SYNC. | E/A |
| E | /DMAACK | 29 | ■ ■ | 30 | GND | E |
| A | INTRQ | 31 | ■ ■ | 32 | /IOCS16 | A |
| E | ADDR1 | 33 | ■ ■ | 34 | /PDIAG | E/A |
| E | ADDR0 | 35 | ■ ■ | 36 | ADDR2 | E |
| E | /CS0 | 37 | ■ ■ | 38 | /CS1 | E |
| E/A | /DASP | 39 | ■ ■ | 40 | GND | E |