ISA – Bus – Kontaktbelegung

Ansicht auf das Board von Oben

| Gehäuserückwand |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin Nr. | Signal | ISA-Bus | Pin Nr. | Signal |
| B1 | GND | █ █ | A1 | /IO CH CK |
| B2 | RES DRV | █ █ | A2 | D7 |
| B3 | +5V | █ █ | A3 | D6 |
| B4 | IRQ9 | █ █ | A4 | D5 |
| B5 | -5V | █ █ | A5 | D4 |
| B6 | DRQ2 | █ █ | A6 | D3 |
| B7 | -12V | █ █ | A7 | D2 |
| B8 | /0WS | █ █ | A8 | D1 |
| B9 | +12V | █ █ | A9 | D0 |
| B10 | GND | █ █ | A10 | IO CH RDY |
| B11 | /SMEMW | █ █ | A11 | AEN |
| B12 | /SMEMR | █ █ | A12 | A19 |
| B13 | /IOW | █ █ | A13 | A18 |
| B14 | /IOR | █ █ | A14 | A17 |
| B15 | /DACK3 | █ █ | A15 | A16 |
| B16 | DRQ3 | █ █ | A16 | A15 |
| B17 | /DACK1 | █ █ | A17 | A14 |
| B18 | DRQ1 | █ █ | A18 | A13 |
| B19 | /REFRESH | █ █ | A19 | A12 |
| B20 | BCLK | █ █ | A20 | A11 |
| B21 | IRQ7 | █ █ | A21 | A10 |
| B22 | IRQ6 | █ █ | A22 | A9 |
| B23 | IRQ5 | █ █ | A23 | A8 |
| B24 | IRQ4 | █ █ | A24 | A7 |
| B25 | IRQ3 | █ █ | A25 | A6 |
| B26 | /DACK2 | █ █ | A26 | A5 |
| B27 | T/C | █ █ | A27 | A4 |
| B28 | ALE | █ █ | A28 | A3 |
| B29 | +5V | █ █ | A29 | A2 |
| B30 | OSC | █ █ | A30 | A1 |
| B31 | GND | █ █ | A31 | A0 |
| D1 | /MEM CS 16 | █ █ | C1 | /SBHE |
| D2 | /I – O CS 16 | █ █ | C2 | LA23 |
| D3 | IRQ10 | █ █ | C3 | LA22 |
| D4 | IRQ11 | █ █ | C4 | LA21 |
| D5 | IRQ12 | █ █ | C5 | LA20 |
| D6 | IRQ15 | █ █ | C6 | LA19 |
| D7 | IRQ14 | █ █ | C7 | LA18 |
| D8 | /DACK0 | █ █ | C8 | LA17 |
| D9 | DRQ0 | █ █ | C9 | /MEMR |
| D10 | /DACK5 | █ █ | C10 | /MEMW |
| D11 | DRQ5 | █ █ | C11 | SD8 |
| D12 | /DACK6 | █ █ | C12 | SD9 |
| D13 | DRQ6 | █ █ | C13 | SD10 |
| D14 | /DACK7 | █ █ | C14 | SD11 |
| D15 | DRQ7 | █ █ | C15 | SD12 |
| D16 | +5V | █ █ | C16 | SD13 |
| D17 | /MASTER | █ █ | C17 | SD14 |
| D18 | GND | █ █ | C18 | SD15 |
| Lötseite von der Einsteckkarte |  |  | Bauteilseite von der Einsteckkarte |  |