PS/2-SIMM (Personal System 2 – Single In Line Module)

Pin 1

PS/2-SIMM 32 Bit (+ 4Parity Bit) Busbreite

| Pin | Signal | Pin | Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 37 | D18 |
| 2 | D1 | 38 | D36 |
| 3 | D19 | 39 | GND |
| 4 | D2 | 40 | /CAS 0 |
| 5 | D20 | 41 | /CAS 2 |
| 6 | D3 | 42 | /CAS 3 |
| 7 | D21 | 43 | /CAS 1 |
| 8 | D4 | 44 | /RAS 0 |
| 9 | D22 | 45 | /RAS 1 |
| 10 | VCC (+5V) | 46 | NC oder Block Select 1 |
| 11 | NC oder /Cas – Parity | 47 | /WE |
| 12 | A0 | 48 | NC |
| 13 | A1 | 49 | D10 |
| 14 | A2 | 50 | D28 |
| 15 | A3 | 51 | D11 |
| 16 | A4 | 52 | D29 |
| 17 | A5 | 53 | D12 |
| 18 | A6 | 54 | D30 |
| 19 | A10 | 55 | D13 |
| 20 | D5 | 56 | D31 |
| 21 | D23 | 57 | D14 |
| 22 | D6 | 58 | D32 |
| 23 | D24 | 59 | VCC (+5V) |
| 24 | D7 | 60 | D33 |
| 25 | D25 | 61 | D15 |
| 26 | D8 | 62 | D34 |
| 27 | D26 | 63 | D16 |
| 28 | A7 | 64 | D35 |
| 29 | NC oder Block Select 0 | 65 | D17 |
| 30 | VCC (+5V) | 66 | NC oder Block Select 2 |
| 31 | A8 | 67 | Presence Detect Bit 1 |
| 32 | A9 | 68 | Presence Detect Bit 2 |
| 33 | /RAS 3 | 69 | Presence Detect Bit 3 |
| 34 | /RAS 2 | 70 | Presence Detect Bit 4 |
| 35 | D27 | 71 | NC oder Block Select 3 |
| 36 | D9 | 72 | GND |