## Der Parallel Port des PC

# 25 pol. Buchse

| Der Parallel Port (IEEE1284) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin – Nr. | Signal Bezeichnung | Transfer Richtung | Funktion |
| 1 | Strobe | PC >> Gerät | Daten sind Gültig |
| 2 | D0 | PC >> Gerät | Datenbit 0 |
| 3 | D1 | PC >> Gerät | Datenbit 1 |
| 4 | D2 | PC >> Gerät | Datenbit 2 |
| 5 | D3 | PC >> Gerät | Datenbit 3 |
| 6 | D4 | PC >> Gerät | Datenbit 4 |
| 7 | D5 | PC >> Gerät | Datenbit 5 |
| 8 | D6 | PC >> Gerät | Datenbit 6 |
| 9 | D7 | PC >> Gerät | Datenbit 7 |
| 10 | Acknowledge | Gerät >> PC | Daten wurden Übernommen |
| 11 | Busy | Gerät >> PC | Nicht empfangsbereit für neue Daten |
| 12 | Paper Error | Gerät >> PC | Kein Papier |
| 13 | Select | Gerät >> PC | Drucker ist Online |
| 14 | Auto Feed | PC >> Gerät | Bei jedem CR ein LF einfügen |
| 15 | Error o. Fault | Gerät >> PC | Drucker Störung |
| 16 | Reset o. Init | PC >> Gerät | Geräte Initialisierung |
| 17 | Select In | PC >> Gerät | ON-Line schalten |
| 18 | Extern GND o NC | Gerät >> PC | Masse oder nicht belegt |
| 19 | GND | ----- | Masseleitung |
| 20 | GND | ----- | Masseleitung |
| 21 | GND | ----- | Masseleitung |
| 22 | GND | ----- | Masseleitung |
| 23 | GND | ----- | Masseleitung |
| 24 | GND | ----- | Masseleitung |
| 25 | GND | ----- | Masseleitung |