SIMM (Single In Line Memory Module)

Pin1

SIMM 8 Bit (+ 1Parity Bit) Busbreite maximal 16MegaByte

| Pin | # Signal |
| --- | --- |
| 1 | VCC (+5V) |
| 2 | /CAS (Column Address Strobe) |
| 3 | D0 |
| 4 | A0 |
| 5 | A1 |
| 6 | D1 |
| 7 | A2 |
| 8 | A3 |
| 9 | GND |
| 10 | D2 |
| 11 | A4 |
| 12 | A5 |
| 13 | D3 |
| 14 | A6 |
| 15 | A7 |
| 16 | D4 |
| 17 | A8 |
| 18 | A9 |
| 19 | A10 |
| 20 | D5 |
| 21 | /WE (Write Enable) |
| 22 | GND |
| 23 | D6 |
| 24 | NC oder A11 |
| 25 | D7 |
| 26 | D8 Out Parity |
| 27 | /RAS |
| 28 | /CAS Parity (Column Address Strobe Parity) |
| 29 | D8 In Parity |
| 30 | VCC (+5V) |