EURO-Scart Stecker

EURO-Scart, 21-pol. Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse

| PIN | Beschreibung | PIN | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audio Ausgang rechts | 2 | Audio Eingang rechts |
| 3 | Audio Ausgang links | 4 | Audio Masse |
| 5 | Masse Blau | 6 | Audio Eingang links |
| 7 | Videosignal Blau | 8 | Schaltspannung |
| 9 | Masse Grün | 10 | Daten |
| 11 | Videosignal Grün | 12 | Daten |
| 13 | Masse Rot | 14 | Masse Daten |
| 15 | Videosignal Rot | 16 | Austastsignal (Blank) |
| 17 | FBAS Masse | 18 | Austast Masse |
| 19 | FBAS Ausgang | 20 | FBAS Eingang |
| 21 | Steckerabschirmung |  |  |