Twisted – Pair - Kabel und Anschlüsse

Die Standart Farben bei der Verkabelung eines Ethernet ist die Farbgebung nach

EIA/TIA 56813

| Pin Nr. | 4 adrige Belegung | Farben: EIA/TIA 56813 | DIN - 47100 | IEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXD + | weiß / orange | grau | schwarz |
| 2 | TXD - | orange | rosa | grün |
| 3 | RXD + | weiß / grün | grün | rot |
| 4 | NC | blau | weiß | weiß |
| 5 | NC | weiß / blau | braun | blau |
| 6 | RXD - | grün | gelb | orange |
| 7 | NC | weiß / braun | blau | gelb |
| 8 | NC | braun | rot | braun |

Einfache UTP Kopplung zweier PCs:

Kabelbelegung zum Koppeln von zwei PCs ohne Switch oder Hub, oder zum kaskadieren von mehreren Switch bzw. Hubs untereinander.

| Bezeichnung | Anschluß | Anschluß | Bezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |
| TD+ | 1 | 3 | RD+ |
| TD- | 2 | 6 | RD- |
| RD+ | 3 | 1 | TD+ |
| RD - | 6 | 2 | TD- |

Kategorietypen bei Twisted Pair Kabel:

| Kategorie | Bedeutung/Daten | Datenrate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leistung eines konventionellen Telefonkabels. Für Alarmsysteme und analoge Sprachübertragung. | bis 1 MBit/s |
| 2 | Kabel zum Ersatz des Kategorie-1-Kabels. Wird auch für ISDN eingesetzt. | bis 4 MBit/s |
| 3 | UTP- oder STP-Kabel, Unshielded Twisted Pair (ohne Schirmung) oder Shielded Twisted Pair (mit Schirmung). Wird z.B. für Ethernet (10Base-T) verwendet. | bis 10 MBit/s bei 100m |
| 4 | UTP/STP – Kabel für größere Entfernungen als mit Kategorie-3-Kabeln. Wird für Ethernet und Token Ring eingesetzt. | bis 20 MBit/s |
| 5 | Erweiterter Frequenzbereich. Gilt als Standart-Kabel und wird beispielsweise für FDDI und Fast Ethernet verwendet. | bis 100 MBit/s |
| 6 | Ist bereits für ATM verwendbar.(Asynchron Transfer Mode) | bis 200 MBit/s |
| 7 | Geringes Nebensprechen und geringere Dämpfung als Kategorie-6-Kabel. | bis 600 MBit/s |
| 8 | Noch nicht verabschiedet. | bis 1200 MBit/s bei 50m |

Bauart bei Twisted Pair Kabel:

UTP					S/UTP

S/STP  					ITP