Farbkennzeichnung von Widerständen

Beispiel: 1KΩ ±5%

Braun

(Erste Ziffer)

Schwarz

(Zweite Ziffer)

Rot

(Multiplikator)

Gold

(Zulässige Toleranz)

| Farbschlüssel: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennfarbe |  | Widerstandswert in Ω |  |  | Zulässige rel. Abweichung des Widerstandswertes | Temperatur- Koeffizient (10-6 °C) |
|  |  | Zählende Ziffern | Multiplikator |  |  |  |
| silber |  | - |  | 10-2 | ±10% |  |
| gold |  | - |  | 10-1 | ±5% |  |
| schwarz |  | 0 |  | 100 | - | ±250 |
| braun |  | 1 |  | 101 | ±1% | ±100 |
| rot |  | 2 |  | 102 | ±2% | ±50 |
| orange |  | 3 |  | 103 | - | ±25 |
| gelb |  | 4 |  | 104 | - | ±20 |
| grün |  | 5 |  | 105 | ±0,5% | ±15 |
| blau |  | 6 |  | 106 | ±0,25% | ±10 |
| violett |  | 7 |  | 107 | ±0,1% | ±5 |
| grau |  | 8 |  | 108 | - | ±1 |
| weiß |  | 9 |  | 109 | - |  |
| keine | ------- | - |  | - | ±20% |  |