Der AVR Webserver

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort:	3

Hardware Blockschaltbild:	4

Anschluß MMC/SD – Karte:	5

Steckerbelegungen vom AVR – Webserver:	6

Anschluß Übersicht:	7

Anschluß der Netzwerkkarte an einen Atmel ATMega 103/128:	8

# Vorwort:

Der von mir aufgebaute AVR Webserver dient zum Steuern Messen und Regeln von diversen Gerätschaften genannt seien Garagentor, Lampen, Heizung und andere dinge die sich in einer Wohnung finden lassen. Obwohl einige Projekte schon existieren entschloss ich mich im Januar 2004 einen eigenen Webserver aufzubauen und zu Programmieren. Im Gegensatz zu den anderen Webservern auf 8 Bit µController Basis sollte dieser ohne externen Speicher (SRAM) auskommen, dieses sichert den einfachen Nachbau und einen geringen Preis.

Der Webserver beinhaltet zur Zeit die Protokolle ARP, ICMP, IP, TCP und einen kleinen HTTP Server sowie rudimentäre Funktionen für Telnet und FTP. Für die Zukunft ist noch DHCP und SNTP geplant. Als Programmiersprache entschloss ich mich für C, um auch später andere Typen von µC zu benutzen. Zum Einsatz kam der freie AVR GCC Compiler den es für Linux sowohl als auch für Windows gibt. Die Webseiten werden mit dem Programmcode im internen Flash gespeichert oder auf einer externen MMC/SD Karte. Es ist auch ohne weiteres möglich das interne oder auch ein externes EEPROM zu benutzen. Welches sich schon auf dem Webserver befindet.

# Hardware Blockschaltbild:

20MHz

16Mhz

Realtek

RTL8019

Atmel

ATMega103/128

RS232

D0 – D7

A0 – A4

ISP

WD

RD

Reset

EEPROM

Tranceiver

Power Supply

Level

Shifter

RJ45

MMC/SD Karte

# Anschluß MMC/SD – Karte:

Level

Shifter

3,3V > 5V

µC

| ###### PIN | AVR ATMega128 |
| --- | --- |
| 1 | NC |
| 2 | Port B4 (CS) |
| 3 | Port B2 (MOSI) |
| 4 | GND |
| 5 | VCC |
| 6 | Port B1 (SCK) |
| 7 | GND |
| 8 | Port B3 (MISO) |
| 9 | NC |

# Steckerbelegungen vom AVR – Webserver:

### Connector JP2

|  | # Pin | Pin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PF6(ADC6) | 1 | 2 | PF5(ADC5) |
| GND | 3 | 4 | PF7(ADC7) |
| PA0(AD0) | 5 | 6 | #### NC |
| PA2(AD2) | 7 | 8 | PA1(AD1) |
| PA4(AD4) | 9 | 10 | PA3(AD3) |
| PA6(AD6) | 11 | 12 | PA5(AD5) |
| ALE | 13 | 14 | PA7(AD7) |
| PC6(A14) | 15 | 16 | PC7(A15) |
| PC4(A12) | 17 | 18 | PC5(A13) |
| PC2(A10) | 19 | 20 | PC3(A11) |
| PC0(A8) | 21 | 22 | PC1(A9) |
| WR | 23 | 24 | RD |
| PD6(T1) | 25 | 26 | PD7(T2) |
| PD4(IC1) | 27 | 28 | PD5 |
| PD2(INT2) | 29 | 30 | PD3(INT3) |
| PD0(INT0) | 31 | 32 | PD1(INT1) |

## Connector JP1

|  | # Pin | Pin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PF4(ADC4) | 1 | 2 | PF3(ADC3) |
| PF2(ADC2) | 3 | 4 | PF1(ADC1) |
| PF0(ADC0) | 5 | 6 | AREF |
| NC | 7 | 8 | #### NC |
| PEN | 9 | 10 | PE0(RXD) |
| PE1(TXD) | 11 | 12 | PE2(AC+) |
| PE3(AC-) | 13 | 14 | PE4(INT4) |
| PE5(INT5) | 15 | 16 | PE6(INT6) |
| PE7(INT7) | 17 | 18 | PB0(SS) |
| PB1(SCK) | 19 | 20 | PB2(MOSI) |
| PB3(MISO) | 21 | 22 | PB4(OC0) |
| PB5(OC1A) | 23 | 24 | PB6(OC1B) |
| PB7(OC2) | 25 | 26 | NC |
| NC | 27 | 28 | RESET |
| VCC5V | 29 | 30 | GND |
| #### VIN | 31 | 32 | #### VIN |

##### Serielle Schnittstelle

| PIN 2 | TXD |
| --- | --- |
| PIN 3 | RXD |
| PIN 5 | GND |

Programmierport (ISP)

| PIN 1 | MOSI |
| --- | --- |
| PIN 2 | VCC |
| PIN 3 | NC |
| PIN 4 | GND |
| PIN 5 | RST |
| PIN 6 | GND |
| PIN 7 | SCK |
| PIN 8 | GND |
| PIN 9 | MISO |
| PIN 10 | GND |

# Anschluß Übersicht:

Reset Taster

ISP Connector

Serielle Schnittstelle

Netzwerk Anschluß

# Anschluß der Netzwerkkarte an einen Atmel ATMega 103/128:

Ansicht auf die Platine von Oben

| Slotblech |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Signal | Pin Nr. | ISA-Bus | Pin Nr. | Signal | S |
| GND | GND | B1 | ■......■ | A1 | /IO CH CK | NC |
| PORT_C.7 | RES DRV | B2 | ■......■ | A2 | D7 | PORT_A.7 |
| +5V(VCC) | +5V | B3 | ■......■ | A3 | D6 | PORT_A.6 |
| INT4(PORTE.4) | IRQ9 | B4 | ■......■ | A4 | D5 | PORT_A.5 |
| NC | -5V | B5 | ■......■ | A5 | D4 | PORT_A.4 |
| NC | DRQ2 | B6 | ■......■ | A6 | D3 | PORT_A.3 |
| NC | -12V | B7 | ■......■ | A7 | D2 | PORT_A.2 |
| NC | /0WS | B8 | ■......■ | A8 | D1 | PORT_A.1 |
| NC | +12V | B9 | ■......■ | A9 | D0 | PORT_A.0 |
| GND | GND | B10 | ■......■ | A10 | IO CH RDY | NC |
| +5V(VCC) | /SMEMW | B11 | ■......■ | A11 | AEN | GND |
| +5V(VCC) | /SMEMR | B12 | ■......■ | A12 | A19 | GND |
| PORT_C.6 | /IOW | B13 | ■......■ | A13 | A18 | GND |
| PORT_C.5 | /IOR | B14 | ■......■ | A14 | A17 | GND |
| NC | /DACK3 | B15 | ■......■ | A15 | A16 | GND |
| NC | DRQ3 | B16 | ■......■ | A16 | A15 | GND |
| NC | /DACK1 | B17 | ■......■ | A17 | A14 | GND |
| NC | DRQ1 | B18 | ■......■ | A18 | A13 | GND |
| NC | /REFRESH | B19 | ■......■ | A19 | A12 | GND |
| NC | BCLK | B20 | ■......■ | A20 | A11 | GND |
| NC | IRQ7 | B21 | ■......■ | A21 | A10 | GND |
| NC | IRQ6 | B22 | ■......■ | A22 | A9 | +5V(VCC) |
| NC | IRQ5 | B23 | ■......■ | A23 | A8 | +5V(VCC) |
| NC | IRQ4 | B24 | ■......■ | A24 | A7 | GND |
| NC | IRQ3 | B25 | ■......■ | A25 | A6 | GND |
| NC | /DACK2 | B26 | ■......■ | A26 | A5 | GND |
| NC | T/C | B27 | ■......■ | A27 | A4 | PORT_C.4 |
| NC | ALE | B28 | ■......■ | A28 | A3 | PORT_C.3 |
| +5V(VCC) | +5V | B29 | ■......■ | A29 | A2 | PORT_C.2 |
| NC | OSC | B30 | ■......■ | A30 | A1 | PORT_C.1 |
| GND | GND | B31 | ■......■ | A31 | A0 | PORT_C.0 |
| NC | /MEM CS 16 | D1 | ■......■ | C1 | /SBHE | NC |
| NC | /I – O CS 16 | D2 | ■......■ | C2 | LA23 | NC |
| NC | IRQ10 | D3 | ■......■ | C3 | LA22 | NC |
| NC | IRQ11 | D4 | ■......■ | C4 | LA21 | NC |
| NC | IRQ12 | D5 | ■......■ | C5 | LA20 | NC |
| NC | IRQ15 | D6 | ■......■ | C6 | LA19 | NC |
| NC | IRQ14 | D7 | ■......■ | C7 | LA18 | NC |
| NC | /DACK0 | D8 | ■......■ | C8 | LA17 | NC |
| NC | DRQ0 | D9 | ■......■ | C9 | /MEMR | NC |
| NC | /DACK5 | D10 | ■......■ | C10 | /MEMW | NC |
| NC | DRQ5 | D11 | ■......■ | C11 | SD8 | NC |
| NC | /DACK6 | D12 | ■......■ | C12 | SD9 | NC |
| NC | DRQ6 | D13 | ■......■ | C13 | SD10 | NC |
| NC | /DACK7 | D14 | ■......■ | C14 | SD11 | NC |
| NC | DRQ7 | D15 | ■......■ | C15 | SD12 | NC |
| +5V(VCC) | +5V | D16 | ■......■ | C16 | SD13 | NC |
| NC | /MASTER | D17 | ■......■ | C17 | SD14 | NC |
| GND | GND | D18 | ■......■ | C18 | SD15 | NC |
| Lötseite von der Einsteckkarte |  |  |  | Bauteilseite von der Einsteckkarte |  |  |