## Dokumentation/Kurzbeschreibung mmc.c

Das File mmc.c dient zur Anbindung einer MMC Speicherkarte an einen Atmel AVR Mikrocontrollers. Da aber auch die SD Speicherkarte abwärts Kompatibel zur MMC Speicherkarte ist kann auch eine SD Karte angebunden werden. Diese Routinen ermöglichen das Blockweise lesen und schreiben auf die Speicherkarte. Ein Block besteht standartmässig aus 512 Bytes. Dabei ist es uninteressant ob die Speicherkarte an einen normalen I/O Port oder am ISP Bus angeschlossen ist. Das File mmc.c benötigt ca. 1,5 KB Speicher im AVR.

## SPI Mode

Wenn die Speicherkarte am Hardware SPI-Bus des µC betrieben werden soll, muß SPI_Mode auf 1 gesetzt werden. Wird die Speicherkarte an einen beliebigen Port des µC angebunden und  nicht am Hardware SPI-Bus, muß SPI_Mode auf 0 gesetzt werden.

#define SPI_Mode			1

//#define SPI_Mode			0

### Grundkonfiguration der MMC/SD Speicherkarte

char Init_MMC (void)

Diese Routine konfiguriert die Ports an der die Speicherkarte angeschlossen wurde und versetzt die MMC / SD Speicherkarte in den SPI Mode. Bei Fehlerfreier Initialisierung ist der Rückgabewert 0, bei einen Fehler ist der Rückgabewert ungleich 0.

#### Lesen eines Block´s von der Speicherkarte

char Read_Block_MMC (unsigned long Block, char *Buffer)

###### Diese Routine liest 512 Bytes vom angegebenen Block der Speicherkarte in den Buffer.

Ist der Rückgabewert ungleich Null ist ein Fehler beim lesen aufgetreten.

##### Schreiben eines Block´s zur Speicherkarte

char Write_Block_MMC (unsigned long Block, char *Buffer)

###### Diese Routine schreibt 512 Bytes vom Buffer in den angegebenen Block der Speicherkarte. Ist der Rückgabewert ungleich Null ist ein Fehler beim schreiben aufgetreten.

##### Lesen des CSD Register von der Speicherkarte

char Read_CSD_MMC (char *Buffer)

###### Diese Routine liest die 16 Bytes des CSD Register der Speicherkarte in den Buffer.

Ist der der Rückgabewert ungleich Null ist ein Fehler beim lesen aufgetreten.

##### Lesen des CSD Register von der Speicherkarte

char Read_CID_MMC (char *Buffer)

###### Diese Routine liest die 16 Bytes des CID Register der Speicherkarte in den Buffer.

Ist der der Rückgabewert ungleich Null ist ein Fehler beim lesen aufgetreten.

##### Senden eines Commandos an die Speicherkarte

char Write_Command_MMC (char *CMD)

Sendet ein Kommando bestehend aus 6 Bytes an die Speicherkarte. Ist der Rückgabewert ungleich Null ist ein Fehler beim senden des Kommandos aufgetreten.

##### Lesen eines Bytes von der Speicherkarte

char Read_Byte_MMC (void)

Lesen ein Byte zur Speicherkarte.

# Senden eines Bytes zur Speicherkarte

void Write_Byte_MMC (char)

Schreibt ein Byte zur Speicherkarte.